化学品安全技术说明书

第一部分  化学品及企业标识

化学品中文名称：JINEX6095 聚异丁烯

化学品英文名称：JINEX6095 Polyisobutylene

企业名称：锦州精联润滑油添加剂有限公司

地址：中国辽宁省锦州市古塔区士英街101-65号

邮编：121001

电子地址邮件：market@jinex.com.cn

传真号码：+86-0416-4154182

企业应急电话：+86-0416-4981043

技术说明书编码：JX-JJ-SDS/1001

生效日期：2019年12月11日

按照GB/T16483、GB/T17519编制

产品推荐及限制用途：

用作添加剂、乳化剂生产的原料，用于胶粘剂和密封剂，电绝缘用油，橡胶和塑料改性等行业。

第二部分  危险性概述

危险性类别：本产品的组分为聚异丁烯，不具有危险性。

应急综述：危害性很小。本产品加热到其闪点温度以上时可变为可燃性混合物或燃烧，燃烧时生成大量烟和有毒气体。

标签要素：

象形图：

警示词：

危险信息：本品可燃，燃烧产物有毒。

防范说明：远离热源、火花、明火、热裱面。禁止吸烟按要求使用个体防护装备。

事故响应：消除一切点火源。

安全贮存：封闭储存，避免日照，避免室外贮存。

废弃处置：处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。

物理化学危险：遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。

健康危害：对皮肤和粘膜有轻度刺激作用。吸入高浓度蒸气可以发生窒息和中毒。吸入和误服中毒可表现头痛、恶心、呕吐、腹泻、嗜睡。长期接触可引起皮肤干燥和皲裂。

环境危害：对地表水、土壤、大气和饮用水有污染。

物理化学危险：遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。

第三部分  成分/组成信息

化学品组分：聚异丁烯

化学品名称：聚异丁烯

成分：

含量            CAS 号

聚异丁烯：      100%           9003-27-4

第四部分  急救措施

皮肤接触：通常不需要急救。脱掉被污染的衣服、鞋，用流动清水冲洗。接触到热的产品时，立即浸入冷水中或用大量的冷水进行冲洗以便降温，减小灼伤范围。固化的产品可用医药级的矿物油或食用油轻轻擦除。

眼睛接触：立即用大量的洁净水进行冲洗，直到刺激感消失为止。如果没有好转，马上治疗。

吸    入：采用适当的呼吸保护措施，立即将中毒者转移到安全地带。如果中毒者停止了呼吸，立即进行人工呼吸。让其静止休息，并速请医生治疗。

食    入：通常不需要急救。

第五部分  消防措施

危险特性：可燃，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。

有害燃烧产物：气味、烟尘、一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法及灭火剂：喷水冷却火的接触面，以便保护人身安全。立即切断火源。救火人员要求戴好呼吸器和眼睛保护用具。用泡沫，干粉灭火器或雾状水灭火。

第六部分  泄漏应急处理

应急处理：

洒落在地上：

对于少量的洒落，可以用砂或土掩埋洒落液体；洒落量大的情况下，用泵抽吸或用适当的吸附剂将其回收。如果液体粘度太大，而不能用泵抽，可用铁锹或铁桶清理。向专家咨询有关回收物料的处理方法，要保证符合当地的有关规定。

洒落在水中：

警告其它船只。通知港口或有关政府并且使公众远离。尽可能地切断泄漏源以避免危害。尽可能地控制界限。从表面将其撇出，或采用合适的吸附剂将其除去。如果当地政府或环保局许可，可以沉没或用适当的分散剂分散在不定的水中。向专家咨询有关回收物料的处理方法，要保证符合当地的有关规定。

第七部分  操作处置与储存

操作注意事项：

将容器密封，并小心轻放。开启时要缓慢打开以便泄压。存放在温度较低、通风良好的地方，要远离不能一起存放的物料。

在热源、火源附近绝不能储运该物料，避免阳光直射本产品。

本产品不会产生静电，但要进行适当的接地。

装过产品的空容器中也许会有残留的产品，不能对容器进行加压、切割、加热和焊接。未经工业清洗或重新处理的空容器不能重复使用。

附加警告：

当容器空的时候仍有危险，继续遵守预防措施。

储存注意事项：

静电危害：虽然没有，但也要适当接地。

存放温度：不超过90℃

装卸温度：建议装卸温度不低于40℃，目标值50℃，最高不超过70℃

储运压力：常压

装运容器：桶、火车槽车、汽车槽车

适用的包装物：碳钢、无锈钢、环氧树脂类。

不适用的包装物：低密度的聚丁稀、天然的丁基橡胶、丁二烯/苯乙烯橡胶。

相应的塑料包装物可以不同，我们建议该包装物在使用前要进行验证。

第八部分  接触控制/个体防护

最高容许浓度：在环境温度下无挥发。

监测方法：无资料。

工程控制：为控制工作场地的爆炸和防止对健康的危害，应提供通风。

呼吸系统防护：如果油气大量泄漏，而且从工程上、工作经验上或其它方法都不能降低它的排放量，戴上呼吸器是必要的。

眼睛防护：对于容易接触到的敞开系统，要配戴安全防护眼镜

身体防护：穿防静电工作服。处理热的物料时，要戴上防护面罩。

手防护：抗化学药品手套和胶皮靴子。处理热的物料时，要戴上耐热手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

第九部分  理化特性

外观与性状：水白色或浅黄色粘稠液体。

熔点（℃）：无资料      相对密度（水=1）：0.890（15℃，典型值）

沸点（℃）：无资料      相对蒸汽密度（空气=1）：在环境温度下无挥发

饱和蒸汽压（kPa）：在环境温度下可忽略不计  燃烧热（kJ/mol）：无资料

临界温度（℃）：无资料          临界压力(MPa)：无资料

辛醇/水分配系数的对数值：无资料。

闪点（℃）：(闭口，℃)	大于165   爆炸上限%（V/V）：无资料

引燃温度（℃）：无资料           爆炸下限%（V/V）：无资料

溶解性：水中溶解度（wt％）可忽略不计。

主要用途：用作石油化工的原料, 也可用作燃料。

其他理化特性：吸湿性无。

第十部分  稳定性和反应活性

稳定性：稳定。

禁配物：强氧化剂。

避免接触的条件：受热，光照，避免室外存放。

聚合危害：无。

分解产物：热分解产物为丁烯。

第十一部分  毒理学资料

急性毒性：吸入：在环境温度（-18到38℃）或建议的混合温度下没有危害。避免吸入蒸汽或雾气。

急性中毒：无资料。

慢性中毒：食入，低毒。

刺激性：眼睛接触：视力感到不舒服，但不会伤害到眼膜。皮肤接触：在正常工业使用中没有危害。对于热的物料可产生爆炸或热燃烧并且粘在皮肤上。

亚急性和慢性毒性：无资料。

致突变性：无资料。

致畸性：无资料。

致癌性：无资料。

第十二部分  生态学资料

生态毒性：对水中的有机物有较低的毒性。

生态降解性：该物质的生物降解速度很慢。

非生物降解性：无资料。

生物富集或生物积累性：无资料。

第十三部分  废弃处置

废弃物性质：空罐可以被重复使用、回收或处理：通过相应的有资格的部门确认。运输的时候应小心，确保符合当地的规定。这种产品不适合用圈围、排到地沟、下水井、河流中进行处理。这种产品是无灰的，在相应的环境下能燃烧。这种产品通过焚烧炉可进行能量回收。

废弃处置方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。

第十四部分  运输信息

联合国危险货物编号：非危险化学品，不适用

联合国运输名称：非危险化学品，不适用

联合国危险性分类：非危险化学品

国际航空运输协会运输条款：非危险化学品，在危险化学品中无相关规定

海洋污染物（是/否）：否

包装类别：Ⅲ类

包装标志：

包装方法：钢桶、钢罐。

运输注意事项：建议长期储存温度超过90℃以上时，最好采用氮封。罐内物料应充分搅拌均匀，防止外表温度过高。罐的外表温度不应超过190℃。局部过热会造成产品分解为丁烯，从而带来着火的危险。由于铁或锈促进高温下的分解反应，因此，所有的罐、管线及配件应该清理干净，无锈点，以便将产生可燃性分解产物的可能性降低到最小。另外，由于水在罐中促进快速起泡，造成起泡溢出，所以干燥条件非常重要。

第十五部分  法规信息

法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：

《中华人民共和国安全生产法》(2014年8月31日第十二届全国人大会常委会第十次会议修改通过，自2014年12月1日起施行。)；
　　《中华人民共和国职业病防治法》(根据2011年12月31日十一届全国人大常委会第24次会议修正通过。自2011年12月31日起施行。)；

《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月24日第十二届全国人大常委会第八次会议修订通过，自2015年1月1日起施行。)；
　　《危险化学品安全管理条例》(2011年2月16日国务院第144次常务会议修订通过，自2011年12月1日起施行。)；

危险化学品名录：列入，将该物质划为第3.1类低闪点液体。

《工作场所安全使用化学品规定》（〔1996〕劳动部发423号）；

《危险化学品登记管理办法》（国家安监总局令第53号令）；

《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》（GB/T 16483-2008）；

《危险货物运输包装通用技术条件》（GB 12463-2009）；

《危险货物包装标志》（GB 190-2009）；

《危险货物运输包装类别划分方法》（GB/T 15098-2008）；

《危险货物分类和品名编号》（GB 6944-2012）；

《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）；

《化学品分类和危险性公示 通则》（GB 13690-2009）；

《化学品分类和标签规范》（GB 30000-2013中2～29）；

《剧毒化学品名录》：未列入。

《危险货物品名表》（GB 12268-2012）：列入，将该物质划为第3类易燃液体。

第十六部分 其他信息

参考文献：危险化学品安全技术全书（化学工业出版社，2008年第二版）

石油化工原料与产品安全手册

修改说明：本SDS按照《化学品安全技术说明书  内容和项目顺序》（GB/T16483-2008）标准编制。

免责声明：在本SDS中全面真实地提供了所有相关资料，但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性。本SDS只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该SDS的个人使用者，在特殊的使用条件下，必须对本SDS的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，对由于使用本SDS所导致的伤害，本企业不负任何责任。

填表时间：2018年2月28日

填表部门：技术部

数据审核单位：锦州精联润滑油添加剂有限公司

修改说明：每5年更新一次，若发现新的危害性，在有关信息发布后的半年内进行修订。